מערכת לניהול מרוץ מכוניות קו ישר

פרויקט מסכם בקורס "אפיון ותכנון מערכות משובצות מחשב"

תיאור הפרויקט

הפרויקט שלנו הוא מימוש מערכת לניהול מרוץ מכוניות צעצוע במסלול קו ישר, המערכת יודעת להזניק מכוניות צעצוע ע"י אפשור תנועתם בעזרת שער ממונע על מדרון משופע המתוזמן ע"י קלט מן המשתתפים במרוץ. המשתתפים ישלטו על הזנק הרכבים ע"י חייוי ויזואלי מרמזור לדים צבעוניים המדמה רמזור אמיתי של מסלול דראג, בעת סיום חייוי האור המשתתפים יזניקו את רכביהם והמערכת תמדוד את ביצועי זמן התגובה של המשתתפים מול חיווי האור.

לאחר אפשור תנועת הרכבים הם יגיעו באופן טבעי לסוף המסלול ו"חציית קו הסיום" תורגש ע"י נגד תלוי אור (LDR) אשר יידגם בקצב גבוה ע"י המערכת על מנת לזהות צל אשר יוטל על הנגד ע"י הרכב החוצה. ברגע חציית קו הסיום המערכת תשמור את זמן סיום המסלול של כל משתתף. במידה ושני המשתתפים חצו את קו הסיום בהצלחה בזמן המוגדר למרוץ המערכת תחליט מי מן המשתתפים ניצח במקצה זה לפי זמן ההגעה לקו הסיום הנמוך מבין ה 2 ותשמור את הניקוד המתעדכן לשני המשתתפים.

הקלט והפלט מן המערכת ייעשה ע"י אפליקציית Android אותה מימשנו בעצמינו בעזרת פלטפורמת “MIT App Inventor” . האפליקציה תתחבר אל המערכת דרך ממשק Bluetooth אל כרטיס מתאם Bluetooth – UART אשר מתקשר עם המיקרובקר של המערכת באופן רציף.

האפליקציה מנהלת את הקלט מן המשתתפים להזנקת הרכבים וגם מנהלת את ניקוד המשתתפים המתעדכן.

פירוט טכנולוגי

מכונת המצבים

את הקוד הרץ על המיקרו בקר מימשנו ב 2 צירים מקביליים –

- פסיקה בעקבות תקשורת עם האפליקציה.

- מכונת מצבים ראשית הרצה ב Main.

תחילה נסביר על מכונת המצבים הראשית

מכונת המצבים הראשית מנהלת את הממשק הפיזי של המערכת הכולל מנועים, לדים, דגימות מתח וטיימר.

מצב READY

מצב זה מאפס את המערכת לקראת תחילת המקצה, האיפוס מתבטא בהבאת השערים (מנועים) למצב של חסימת האוטו, כיבוי הרמזור ,איפוס הרגיסטרים ששומרים את הזמנים וכיול ה LDR'ים. היציאה ממצב זה מתבצעת ע"י קלט מהמשתתף בלבד (דרך ה BT).

case READY:

LIGHTS_OFF();

dark_off1 = finish_line_LDR(0);

dark_off2 = finish_line_LDR(1);

PWM_Servo(0, CLOSED);

PWM_Servo(1, 120);

response_car1 = 0;

response_car2 = 0;

total_car1 = 0;

total_car2 = 0;

מצב LIGHTS

במצב זה מתחילים את רצף הדלקת הלדים ברמזור – צהוב1 – צהוב2 – ירוק. לאחר הדלקת הלד הירוק אנו רוצים להתחיל למדוד את זמן התגובה של המשתתפים, לשם כך מאפסים ומאפשרים את Timer0 של המיקרובקר אשר מקדם מונה זמן כל 1ms. לאחר אפשור המונה עוברים ישירות למצב RACING

case LIGHTS:

LIGHTS_START();

if(state == FAULT) //PRE LAUNCH

break;

TIMER0->TCSR.CRST = 1;	//Reset up counter

Timing_Counter_0 = 0;

TIMER0->TCSR.CEN = 1;		//Enable Timer0

state = RACING;

break;

מצב RACING

מצב זה מתאר את מהלך המרוץ עצמו. במצב זה אנו דוגמים את 2 ה LDR'ים דרך שני ערוצי A2D של המיקרובקר וחשים האם קיימת עליה במתח הנדגם עליהם (התנגדותם עלתה בעקבות צל). במידה וכן, שומרים את זמן המקצה של המשתתף ושולחים אותו לאפליקציה בעזרת פקודה מתאימה. במידה ושני המשתתפים סיימו עוברים למצב DONE, במידה ועבר הזמן המותר למקצה – שולחים איתות כי המקצה תקול ועוברים למצב FAULT, חישוב המנצח יעשה באפליקציה.

case RACING:

if(total_car1 == 0 && response_car1 > 0){

light_sns = finish_line_LDR(0);

if(light_sns > (dark_off1 + DARK_SNS)){ //Car1 Done

total_car1 = Timing_Counter_0;

send_UART("T1", total_car1);

}

}

if(total_car2 ==0 && response_car2 > 0){

light_sns = finish_line_LDR(1);

if(light_sns > (dark_off2 + DARK_SNS)){ //Car2 Done

total_car2 = Timing_Counter_0;

send_UART("T2", total_car2);

}

}

if(total_car2 != 0 && total_car1 != 0){ //both done

state = DONE;

response_car1 = 0;

response_car2 = 0;

total_car1 = 0;

total_car2 = 0;

}

else if(Timing_Counter_0 > 4000){ //Time over

state = FAULT;

if(total_car1 == 0)

send_UART("F1", 0000);

if(total_car2 == 0)

send_UART("F2", 0000);

}

מצב DONE ומצב FAULT

במצבים אלו לא קורה הרבה, אלו הם מצבי "המתנה". במצב DONE מכבים את הרמזור וממתינים שקלט מן המשתמש יחזיר את מכונת המצבים להתחלה, במצב FAULT מהבהבים את הלד האדום ברמזור ומחכים שקלט מן המשתתף יחזיר את מכונת המצבים להתחלה.

case DONE:

LIGHTS_OFF();

break;

case FAULT:

LIGHTS_FAULT();

break;

פסיקת UART

כפי שצוין קודם, החלק השני שמנהל את המערכת הוא פונקציית הפסיקה של תקשורת ה UART עם הרחבת ה Bluetooth, הכניסה לפונקציה זו היא ברגע שיש בתים מוכנים לקריאה דרך ה UART. כאשר יש בתים מוכנים נרצה להגיב אליהם במהירות בגלל שהקלט על זמן תגובת המשתתפים להזנקה מתבצע בממשק זה. מבנה התקשורת בין המערכת לבין האפליקציה נראה כך

החלק העליון מתאר את פונקציית הפסיקה. פונקציה זו מבצעת פעולות שונות בהתאם למצב הנוכחי במכונת המצבים הראשית. החלק התחתון כולל את התקשורת המגיעה מפונקציית ה Main.

קריאת בתים מן הרגיסטרים של ממשק התקשורת מתבצע ע"י קריאת הבתים בצורה טורית עד אשר מתקבל תו 'X', בצורה זו אנו יכולים לקרוא כמות משתנה של בתים.

while(UART0->ISR.RDA_IF==1) {

comRbuf[comRbytes]=UART0->DATA;

comRbytes++;

if(comRbuf[comRbytes-1] == 'X'){ //Data must end with 'X'

comRbuf[comRbytes-1] = '\0';

sprintf(rCMD,"%s",comRbuf);

comRbytes = 0;

קלט READY

כאשר משתתף באפליקציה לחץ על כפתור "READY" המערכת מקבלת את הבתים בהתאם, בקבלת בתים אלו הפונקציה תעביר את מכונת המצבים הראשית למצב READY.

if(!strcmp(rCMD, "READY")){ //READY FOR RACE

state = READY;

}

קלט START

קלט זה מתקבל לאחר שמשתתף לחץ באפליקציה על כפתור "START", כפתור זה מאותת על מוכנות המשתתפים להזנקה. הפקודה מעבירה את מכונת המצבים הראשית למצב LIGHTS.

else if(!strcmp(rCMD, "START")){ //START RACE

if(state == READY )

state = LIGHTS;

}

קלט הזנקה

ברגע שמשתתף לוחץ על כפתור ההזנקה שלו נקבל את הבתים "L1" או “L2” בהתאם למשתתף. בקבלת פקודה זו נרצה קודם כל לבדוק האם המשתתף לחץ על הפקודה לפני הזמן (לפי הדלקת האור הירוק ברמזור), במידה וכן המשתתף שפקודתו התקבלה נפסל, נשדר את המשתתף הנפסל לאפליקציה ע"י שליחת “F1” או “F2” ונעביר את מכונת המצבים הראשית למצב FAULT.

במידה והפקודה שהתקבלה הגיעה בתזמון נכון נרצה לשמור את זמן התגובה של המשתתף ע"י שמירת זמן הטיימר המאותחל ,נרים את שער המסלול הרלוונטי ונשלח את זמן התגובה של המשתתף ע"י “R1” או “R2” בצירוף עם זמן התגובה במילישניות (עד 4 ספרות).

else if(!strcmp(rCMD, "L1")){ //CAR1 LAUNCHED

if(state != RACING){

state = FAULT;

send_UART("F1", 0000);

break;

}

if(response_car1 != 0)

break;

response_car1 = Timing_Counter_0;

send_UART("R1", Timing_Counter_0);

PWM_Servo(0, OPEN);

}

else if(!strcmp(rCMD, "L2")){ //CAR2 LAUNCHED

if(state != RACING){

state = FAULT;

send_UART("F2", 0000);

break;

}

if(response_car2 != 0)

break;

response_car2 = Timing_Counter_0;

send_UART("R2", Timing_Counter_0);

PWM_Servo(1, 80);

}

דגימת A2D

את דגימת ה LDR'ים אנו מבצעים ע"י דגימת מפל המתח עליהם בחיבור מחלק נגדים מול נגד 10K המחובר למתח ה 5V של המעגל.

כדי לשקף את זמן המרוץ המדויק ביותר אנו צריכים שהבדיקות יתבצעו במהירות, לכן אנו עובדים עם ה A2D במצב Continuous  ומאפשרים אך ורק את שני הערוצים הנדרשים למערכת.

DrvADC_Open(ADC_SINGLE_END, ADC_CONTINUOUS_OP, 0x03, INTERNAL_HCLK, 1); // ADC1= LDR1 & ADC0	= LDR0

double finish_line_LDR(uint8_t car)

{

int16_t adc_value;

DrvADC_StartConvert();

while(DrvADC_IsConversionDone()==FALSE);

// wait till conversion flag = 1, conversion is done

adc_value = ADC->ADDR[car].RSLT & 0xFFF;

// input 12-bit ADC value

ADC->ADSR.ADF=1;     // write 1 to clear the flag

return adc_value;

}

האפליקציה

כפי שצוין קודם, את האפליקציה ביצענו בעזרת כלי נוח המאפשר יצירת אפליקציות בקלות בלי ידע רב – MIT App inventor

התחברות BT

את ההתחברות מבצעים ע"י רשימת המכשירים שהמכשיר מזהה-

אתחול והתחלת המירוץ

את המעבר למצבי READY ו- LIGHTS במכונת המצבים מבצעים ע"י לחיצה על כפתורים באפליקציה

הזנקת מכוניות

הזנקת המכוניות שולחת את הבתים שהוסברו בעבר עם צירוף התו 'X':

זיהוי בתים נקלטים

בדיקת הבתים המתקבלים מתבצע בתהליך מתוזמן כל חצי שניה הבודק האם יש בתים לקריאה ואז בודק איזו פקודה התקבלה

חישוב ניקוד

בעקבות זמן המקצה הנשמר לכל משתתף האפליקציה יכול להסיק מי המשתתף הזוכה, האפליקציה מונה ניקוד לכל משתתף אותו היא מעלה באחד עבור כל ניצחון, פסילה נותנת נקודה למשתתף השני, בדיקה זו מתבצעת גם כן על אותו שעון של כל חצי שניה

לבסוף האפליקציה נראית כך-

כאשר משתתף מנצח או נפסל יש תמונה של דגל מרוץ או דגל אדום בהתאמה אך לא רואים זאת בתמונה זו.

סכמת המערכת

תמונות המערכת

מקצה תקין

במקצה תקין בו שני המשתתפים הגיעו לקו הסיום לפני סוף זמן המרוץ האפליקציה תוסיף נקודה למשתתף עם זמן המקצה הקצר יותר ותאותת עם תמונה של דגל מרוץ:

מקצה פסול

במידה ואחד המשתתפים לחץ לפני הזמן (לפי האור הירוק ברמזור) או שאחד המשתתפים לא סיים את המקצה עד סוף זמן המרוץ, המשתתף שלא ביצע את העבירה יקבל נקודה והאפליקציה תאותת עם דגל אדום, במקרה זה גם הרמזור יאותת באור אדום: